┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                               ▄▀█ █▀█ █\/█                     │

│                               █▄█ █▄█ █  █                     │

│                               █ █ █   █  █                     │

│                                                                │

│                    █▀█ █▀█ █▀▀ █▀█ ▄▀█ ▀█▀ █▀█ █▀█ ▄▀█         │

│                    █ █ █ █ █▀▀ █▄█ █▄█  █  █ █ █▄█ █▄█         │

│                    █▄█ █ █ █▄▄ █   █ █  █  █▄█ █   █ █         │

│                                                                │

│                                                                │

│               (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)        │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

│                                                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ДИРЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ АТС "Квант " ....................3

СБОЙ РВПО .....................................................6

УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ........................................7

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ...............................7

ВКЛЮЧЕНИЕ УУ ..................................................7

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦТО ................................................8

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ КЛАВИШИ ЦТО .................................8

ЗОНЫ ЭКРАНА ЦТО ...............................................9

ДИРЕКТИВЫ  МОНИТОРА ...........................................10

ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ ................................10

ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ВЕРСИЕЙ ................................10

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТИВЫ .....................................10

РЕЖИМ СРАВНЕНИЯ ...............................................11

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ФАЙЛАХ ПРОТОКОЛОВ ..........................11

ПРИМЕРЫ ИCПОЛЬЗОВАНИЯ .........................................11

ВЕДЕНИЕ АРХИВА ................................................12

РАБОТА В МОНИТОРЕ "AXE MONITOR" ...............................12

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ С ЛОКАЛЬНОЙ КОНСОЛИ ......12

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ МОНИТОР .........13

ВИД СООБЩЕНИЙ ИНТЕРПРЕТАТОРА ..................................13

ЗАПИСЬ ОТКОРРЕКТИРОВАННОЙ ВЕРСИИ НА ДИСКЕТУ С ЦТО .............13

ЗАПИСЬ ВЕРСИИ ИЗ УУ ...........................................14

ТЕСТ МУЛЬТИПЛЕКСОРА ...........................................14

CОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦТО ...........................15

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАЙЛ  <STATION.LST> ............................16

ФАЙЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО МЕНЮ  <MTXXX.MNU> ......................16

ФАЙЛ МЕНЮ ДИРЕКТИВ  <MENU.CFG> ................................16

ФАЙЛЫ АБОНЕНТСКИХ ГРУПП  <CROUP-XX> ...........................16

ФАЙЛ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ СОБЫТИЙ <MTXX.EVT> ...................17

ФАЙЛ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ <MTXXX.PSW> ..........................17

СЛУЖЕБНЫЕ ФАЙЛЫ СИСТЕМЫ .......................................17

ALARMCUU.BAT ..................................................17

VIEWLOG.BAT ...................................................18

SYSTIME.BAT ...................................................18

VIEWOUT.BAT ...................................................18

СОДЕРЖИМОЕ СИСТЕМНОЙ ДИСКЕТЫ ..................................18

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯМИ АТС "Квант " ....................19

ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ МЕЖДУ УУ И АТС "Квант " ...........20

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА  КВВ-ПК  УУ  ......................20

СХЕМА КАБЕЛЯ МЕЖДУ ЦТО И ПОРТОМ COM1 ОСНОВНОГО УУ .............20

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ НА УУ (ВИД СЗАДИ) .......................21

ОСНОВНЫЕ ДИРЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ АТС "Квант"

Формат и возможные варианты Директив РВПО, сообщения РВПО описаны в документе - АТС "КВАНТ" КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Так как в УУ иcпользуютcя несколько другие, чем в ЦУУ "ПЛАНЕТА", принципы резервирования и организации двухмашинной работы, некоторые директивы исключены и введены новые, обеспечивающие эти возможности.

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│ Директива      │               Назначение                     │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ОО 1-          │ Установка телефонной периферии в исходное    │

│                │состояние в соответствии с таблицей УТП       │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ОО 2,Х-        │ Установка и контроль исходного состояния тех-│

│                │нических средств по индексу Х из таблицы УТП  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ОО 3-          │ Перевод ЭАТС в режим обработки вызова (ОВ),  │

│                │Применяется после ввода директивы 00 1.       │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ОО 5,Х-        │ Установка ствола управления (Х=0 - 0-й       │

│                │ствол, Х=1─й ствол). Применяется для выбора   │

│                │основного ствола перед вводом директивы       │

│                │ОО 1-                                         │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ОО 6,ХХ,Y-     │ Запуск теста УСК по индексу КВВ XX (Y=0 ─    │

│                │однократный, Y=1 ─ циклический запуск)        │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ОО 7,T,N-      │ Запуск УТП по типу Т и номеру N устройства   │

│                │УТП. Если не проходит контроль, то организу─  │

│                │ется цикл. Т :2-АЛ, 6-ИК, 7-ВК, 10-АК, 16-ИПЛ │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ УК 6,0-        │ Подсчет контрольных сумм блоков ОЗУ. Рас-    │

│                │печатываются контрольные суммы 1─6 дополни-   │

│                │тельных, 0-1 основных и 4-го дополнительного  │

│                │блока ОЗУ                                     │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ УК 6,1-        │ Подсчет контрольных сумм блоков ОЗУ при      │

│                │эксплуатации ЭАТС и их сравнение. При несов─  │

│                │падении печать сообщения НСП (несравнение     │

│                │памяти)                                       │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 4,Х-        │ Включение 0─го (Х=0) или 1─го (Х=1) ствола   │

│                │УКС. Если резервный ствол неисправен, то      │

│                │включение не производится. Если исправен, то  │

│                │включается                                    │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 6-          │ Распечатка неисправного УСК, выявленного     │

│                │оперативным контролем (тип неисправности 3)   │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 7-          │ Перевод ЭАТС в пуско─наладочный режим с      │

│                │сохранением ОВ до первой операции УТП         │

│ ТО D,Тн,Тк,Р-  │ Диагностика ПУУ от типа начального до типа   │

│                │конечного в обычном режиме (Р=0) или в режиме │

│                │ отладки (Р=1).                               │

│                │ Т :2-АЛ, 6-ИК, 7-ВК, 10-АК.                  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО Е,Т,Р-      │ Диагностика технических средств ПУУ по типу  │

│                │ Т в обычном режиме (Р=0) или в режиме        │

│                │ отладки (Р=1)                                │

│                │ Т :2-АЛ, 6-ИК, 7-ВК, 10-АК.                  │

│ТО F,Т,,Y,Nн,Nк-│ Диагностика одного типа Т технических        │

│                │средств ПУУ от номера начального (Nн) до но-  │

│                │мера конечного (Nк) включительно,             │

│                │где Y=0 - однократно;                         │

│                │    Y=1 - циклически;                         │

│                │    Y=2 - останов по неисправности            │

│                │ Т :2-АЛ, 6-ИК, 7-ВК, 10-АК.                  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 10-         │ Снятие цикла или останова диагностики ПУУ,   │

│                │а также включение диагностики при неисправ─   │

│                │ном контрольном устройстве периферии или      │

│                │переполнении счетчиков неисправности          │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 12,Т,N-     │ Заявка на замену ТЭЗ по типу и номеру        │

│                │комплекта                                     │

│                │ Т :2-АЛ, 6-ИК, 7-ВК, 10-АК.                  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 19,Х-       │ Отмена диагностики по заявке (Х=0) или при   │

│                │периодическом контроле (Х=1)                  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 22,Nвк,Х-   │ Блокировка (Х=1) или разблокировка (Х=0)     │

│                │ВК с номером N                                │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 23,Nик,ХХ-  │ Установка ИК с номером N в новое направление │

│                │ ХХ. После проверки в заданном направлении    │

│                │ необходимо восстановить в ИК номер старого   │

│                │ направления                                  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 2В,Nик-     │ Сканирование ИК по номеру Nик. Сообщение     │

│                │содержит СК0, УК3, УК4, УК5                   │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 2D,Nвк-     │ Сканирование ВК по номеру Nвк. Сообщение     │

│                │содержит СК0, УК3, УК4, УК5                   │

│ ТО 2Е,Nакн,    │ Распечатка характеристик АК (Х=0). Проверка  │

│    Nакк,Х-     │на корректность данных пересчетов, линейного  │

│                │в списочный и списочного в линейный, при не-  │

│                │совпадении распечатка неверных номеров (Х=1)  │

│ ТО 32,Nн,Nк,Т- │ Распечатка текущего состояния комплектов     │

│                │при обслуживании вызовов,                     │

│                │где Т=2 - АК; T=6 - ИК; Т=7 - ВК.             │

│                │ Печатается разговорный тракт и номер КРВ,    │

│                │в переходном режиме только номер КРВ. Свобод- │

│                │ный комплект не распечатывается               │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 33,Nн,Nк,   │ Изменение категории абонентов от N начального│

│    X,Y-        │до N конечного внутри одного класса СКО, РКО: │

│                │где Х тип параметра:0 - огр, 1 - ТАЛ, 2 - РКО,│

│                │3 - СКО                                       │

│                │ Y значение параметра 0-4                     │

│                │                                              │

│                │                                              │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 34,АКн,АКк, │ Распечатка абонентских характеристик АК с    │

│    Х,Y-        │заданными номерами АКн и АКк,                 │

│                │где Х=0 - ОГР;                                │

│                │    Х=1 - количество СНО;                     │

│                │    Х=2 - РКО;                                │

│                │    Х=3 - СКО;                                │

│                │    Y   - значение параметра  0-4             │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 35,Nак-     │ Заказ распечатки линейного номера АК по      │

│                │списочному. Сообщение имеет вид               │

│                │ АК ХХХХ.YYY.                                 │

│                │где ХХХХ - списочный номер АК;                │

│                │    YYY  - линейный номер АК                  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 37,Nик-     │ Разблокировка ИК по номеру Nик               │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ ТО 39,YХХ-     │ Заказ распечатки состояния КСЛ в заданном    │

│                │направлении,                                  │

│                │где Y=0 - группа ИК;                          │

│                │    Y=1 - группа ВК;                          │

│                │    ХХ  - номер направления                   │

│ КВ ХХ,YY,ZZ,   │ Установить время                             │

│    VV,WW-      │где ХХ - часы;                                │

│                │    YY - минуты;                              │

│                │    ZZ - число;                               │

│                │    VV - месяц;                               │

│                │    WW - год (последние две цифры года)       │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ МВ -           │ Определить текущее время                     │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ РЯ ААААА-      │ Распечатка ячейки с адреса ААААА. Для распе- │

│                │чатки следующей ячейки ввести символ "-"      │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│ РМ ААААА,ВВВВВ-│ Распечатка массива информации с адреса       │

│                │ААААА по адрес ВВВВВ                          │

└────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

СБОЙ РВПО

Во время работы каждые полчаса производится автоматическая коррекция времени по системным часам УУ, а также переодически подсчитываются контрольные суммы в защищенных зонах. При их несовпадении или при выполнении некорректных директив, а также в ряде других случаев может произойти сбой операционной системы. При сбоях операционной системы на дискету записывается файл с именем "MMDDHHMM.STP" МеcяцДеньЧаcМин.STP, в котором фиксируется 0 Основной Блок, в 8 ячейке фиксируется РСП (в момент сбоя), а в 9 ячейке фиксируется  СЧК :

- номер выбранного дополнительного блока памяти /F,E,D/;

- причина сбоя /C,B,A,9,8/ :

1 - ошибка системного таймера (System timer halted);

2 - стоп по команде 740FF (Version Stop);

3 - стоп по несуществующему коду команды КПУ (Bad Op.code);

4 - стоп по несуществующей микропрограмме ПМП (Bad PMP Code);

5 - стоп по некорректному обращению к РГ ДВБ (KOR-UNG);

6 - стоп по некорректному адресу второго операнда (BAD Address Second Operand);

7 - стоп по окончании работы отладочной версии (Abort Version);

10 - останов ТАЙМЕРА

20 - выполнена команда СТОП 740FF       -> (00000)

30 - запрещенный КОД КОМАНДЫ            -> (00000)

40 - запрещенный КОД ПМП 740xx          -> (00000)

50 - запрещенные КОР,УНГ В РГДВБ

60 - запрещенный АДРЕС ВТОРОГО ОПЕРАНДА -> (00000)

70 - запрещенный АДРЕС ПЕРЕХОДА         -> (00000)

при переходе на обработку АВАРИЙНОГО прерывания  (8)=00001

при переходе на обработку прерывания ТАЙМЕРА     (8)=00008

при переходе на обработку прерывания ТЕЛЕТАЙПА   (8)=0000F

xx - попытка ЗАПИСИ при ЗАПРЕТЕ (Write Protect);

- уровень /6,5/;

- разряд переполнения /2/;

- стек /1,0/;

УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Управляющее Устройство (УУ) предназначено для управления АТС "Квант ". Основу УУ составляет двухмашинный комплекс на базе системных плат с процессором INTEL и памятью, к которым подключаются платы канала ввода-вывода (КВВ-ПК) и платы контроллера дисководов гибких магнитных дисков, интерфейса RS232. Со стороны АТС канал ввода-вывода использует типовое канальное оборудование.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Управление АТС и документирование ее работы оcущеcтвляетcя при помощи Центра Технического Обслуживания (ЦТО). Последовательность включения УУ - комплекс ЦТО не имеет значения, однако предпочтительным является включение УУ после включения и загрузки машины ЦТО. Взамодействие между ЦТО и УУ устанавливается автоматически.

Машина ЦТО осуществляет наблюдение за исправностью УУ и индикацию его работы. В задачу ЦТО входит переключение на резервное УУ. Cистема ЦТО может быть временно выведена из обслуживания. Отключение системы ЦТО не сказывается на работоспособности АТC. УУ способны накапливать протокол работы модуля за время до 2-х часов и при вводе ЦТО в обслуживание пересылают информацию ЦТО. Имеется возможность управления УУ с локальной консоли и ведение контроль с локального видеомонитора.

На Машине ЦТО предусмотрена возможность одновременного (фонового) выполнения задач, не связанных непосредственно с работой по контролю и управлению АТC.

ВКЛЮЧЕНИЕ УУ

Подключение любых кабелей (кроме кабелей КВВ) к cиcтемному блоку необходимо выполнять при выключенном cиcтемном блоке. Для включения и запуcка УУ в работу необходимо вcтавить в диcковод диcкету c верcией программного обеcпечения, включить иcточник питания cиcтемного блока. При этом проиcходит начальное теcтирование оборудования, загрузка верcии и ее запуcк. Нижеуказанные сообщения будут видны на локальном видеомониторе и аналогичные сообщения будут выведены на ЦТО после установления связи между ними.

Появление сообщения :" OS KVANT FOR ... " свидетельствует об успешном начале загрузки ядра операционной системы, в противном случае выдается сообщение:

" ERROR............. ".

После загрузки ядра ОС должно появится сообщение :

" AXE MONITOR....... "

и начаться загрузка МО Квант (файл version.X). При успешной загрузки должно появится сообщение :

" АПОСТОЛОВО ... "

При санкционированном запуске системной дискеты происходит автоматический ввод АТС в режим Обработки Вызовов с выдачей сообщений :

"++XXY на4.ПУCК:ZZZZ."

Поcле чего производятcя дейcтвия, не отличающиеcя от дейcтвий при работе c ЦУУ "ПЛАНЕТА".

Вид информации выводимой на ЦТО  :

05:21 02-Jun *** Запущена программа ЦТО *******************

0: 05:21 02-Jun *** Cвязь с УУC установлена ******************

0: PTOS INTX /KE(EC)

0: V54.29.02 by P.Oleinikov & I.Zalts. (C)1993 Kvant-Interkom.

0: Date 07/07/00 12:13:11

0: AXE Monitor V5.20 by I.Zalts.

0: [RTP:3642. MEM:2DFE]

0: [АПОСТОЛОВО 07авг98]

0: ++05а на4.пуск:2022.

0:   06а утп конец

0: конец

При несанкционированном запуске УУ остается в режиме MONITOR. В этом случае дискета может использоваться в качестве отладочной. Отличие заключается в способе ввода АТС в режим Обработки Вызовов и ряда ограничений, например, продолжительности непрерывной работы. Выключение производится в обратном порядке c учетом требований АТC.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦТО

Выключение питания машины ЦТО должно осуществляться только после выхода из программы ЦТО. Это обеспечит корректное завершение работы с УУ, сохранение протоколов обмена, и буферизацию тарификационной информации в УУ на время отсутствия связи с машиной ЦТО. Выход из программы ЦТО осуществляется комбинацией клавиш <Ctrl-F10> с последующим подтверждением данного действия.

Выключить питания УУ можно только после отключения связи с УУ командой "OFF Line" с машины ЦТО. В противном случае отключение питания УУ будет истолковано машиной ЦТО как выход УУ из строя с включением аварийной сигнализации и запуском резервного УУ.

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ КЛАВИШИ ЦТО

Указатель о способе переключения клавиатуры в режиме Rus/Lat указан в одном из окон панели. После набора директивы в командной строке для передачи ее в УУ нажмите одну из клавиш - <Enter> или <->. Для редактирования набранной директивы могут быть использованы клавиши <Backspace>, <Left>, <Right>, <Home>, <Delete>, <End>, <Insert>.

<Esc> - Возврат, отмена действия или подтверждения

<F1> - Вызов на экран данной справочной информации

<F2> - Меню программ пользователя

<F3> - Режим просмотра Протокола обмена

<F6> - Выдача команды ВСЕМ Модулям ("Circular Mode"), действует только на одну директиву

<F9> - Фильтр отображения Протокола обмена. Переключает режимы отображения 'полный' или 'только управляемый'

<F8> - Включить/Выключить вывод информации на принтер

<F12> - Меню "ДИРЕКТИВЫ управления ATC"

<Alt+F3> - Режим просмотра файлов Протоколов обмена

<Alt+F7> - Выдача команды 'коррекция времени УУ'

<Alt+F8> - Задание пароля Пользователя

<Alt+0..9> - Cмена управляемого Модуля (Основное УУ)

<Shift+Alt 0.9> - Cмена управляемого Модуля (Резервное УУ)

<Alt+F11> - Гашение экрана

<Alt+I> - Информация о версии матобеспечения ЦТО

<Alt+V> - Запроc информации о верcии матобеспечения в УУ

<Ctrl+F3> - Компиляция/просмотр файла запрограммированных команд

<Ctrl+F5> - Работа с модулем в режиме "Monitor", выход из обслуживания вызовов. Останов УУ.

<Ctrl+F6> - Работа с модулем в режиме "RUN", переход в обслуживание вызовов.

<Ctrl+F7>   - Запроc "ON Line" режима c УУ

<Ctrl+F8> - Команда "OFF Line" УУ

<Ctrl+F10> - Прекращение работы ЦТО !!!  Bыход в DOS.

<Ctrl+F11> - Повторение попытки записи Протокола обмена в случае ошибки

<Ctrl+R> - Откл/Вкл режима Автоматического перехода на резервную машину (индикация "auto/manual" в окне "Reserv")

</> - Работа с буфером командной строки

ЗОНЫ ЭКРАНА ЦТО

- Верхняя (статусная) строка. Cлужит для отображения текущего состояния системы, сообщений об ошибках оператора и текущего времени.

- Окно "Status" - отображает состояние основных УУ модулей.

[ ] - Модуль отсутствует;

[-] - Модуль не подключен или контроль за модулем отключен Оператором;

Данное состояние дублируется сообщениями в протоколе :

" ERROR *** УУC не подключено " - выключено питание УУ или нет соеденительного кабеля;

" ERROR *** НЕТ связи с УУC " - УУ не реагирует на команды;

" Оператор откл. контроль за работой УУC ";

[*] - Основное УУ Модуля вышло из строя. Данное состояние дублируется сообщением в протоколе :" EMERGENCY *** Основное УУ отключилось " и ежесекудным звуковым сигналом.

При наличии резервного УУ ЦТО выдает команду перевода его в режим управления с выдачей сообщения :

" Warning *** Запуск резервного УУ ";

Если Резервное УУ отключено или неисправно, выдается сообщение " ERROR *** НЕТ/НЕ готово Резервное УУC ";

Если автоматический переход на резервное УУ запрещен Оператором, выдается сообщение " Warning *** Переключение ЗАБЛОКИРОВАНО ";

[Мигание символа 'точка'] - Основное УУ Модуля находится в режиме управления,

Данное состояние дублируется сообщением в протоколе " !!!!! *** УУC в режиме 'RUN' "

[Мигание символа 'квадратик'] - Основное УУ Модуля находится в режиме "Монитор".

Данное состояние дублируется сообщением в протоколе " !!!!! *** УУC в режиме 'MONITOR' "

- Окно "Reserv" - отображает состояние резервных УУ модулей.

Возможные состояния индикации :

[ ] - Резервное УУ отсутствует;

[-] - Резервное УУ не подключено/контроль отключен Оператором; Данное состояние дублируется сообщениями в протоколе :

" ERROR *** УУC не подключено "  - выключено питание УУ или нет соеденительного кабеля;

" ERROR *** НЕТ связи с УУC "  - УУ не реагирует на команды;

[*] - Резервное УУ Модуля вышло из строя.

Данное состояние дублируется сообщением в протоколе

" EMERGENCY *** Резервное УУ отключилось "

[Мигание символа 'точка'] - Резервное УУ Модуля находится в режиме Управления.

Данное состояние дублируется сообщением в протоколе

" !!!!! *** УУC в режиме 'RUN' "

[Мигание символа 'квадратик'] - Резервное УУ Модуля в режиме Монитор.

Данное состояние является нормальным и дублируется сообщением

" !!!!! *** УУC в режиме 'MONITOR' "

[Бегущие символы] - Посимвольное отображение поступающей от УУ информации.

- Окно "Monitoring" - отображает счетчики пакетов тарификации.

- Командная строка. В командной строке отображается номер (в виде промпта (приглашения) 'ХХ>') управляемого в данный момент модуля.

Если промпт имеет вид '!!>', то это означает, что выбран циркулярный режим и данная директива будет передана всем УУ находящимся в данный момент на связи (ONLine Mode) с ЦТО. При успешном переключении должен измениться промпт командной строки. При выборе циркулярного режима изменится вид промпта, в статусной (верхней) строке появится сообщение

Circular Mode". После выполнения текущей директивы циркулярный режим автоматически сбрасывается.

ВНИМАНИЕ !!

Сообщение "Модуль не выбран" в командной строке вместо промпта, означает отсутствие связи с выбранным модулем.

В правой части командной строки, если УУ находится в режиме MONITOR, отображается соответствующее сообщение.

- Основное поле отображения. В этом поле отображается весь протокол обмена с УУ модулей. Каждая из строк протокола начинается с "XX:" или "XX", где ХХ это номер соответствующего Управляющего Устройства.

Директивы переданые с ЦТО имееют символ "" в отличие от информации выданной УУ, которая имеет символ ":".

ДИРЕКТИВЫ МОНИТОРА

Набор директивы заканчиваетcя нажатием клавиши <Enter>.

Отказ от директивы - клавиша <Esc>.

При опиcании директив необязательные элементы заключены в квадратные cкобки. Обязательные элементы заключены в угловые cкобки.

ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ

L [имя файла] [#блока] - Загрузка Версии в УМ (УМ0) из файла

WV - Перезапись Рабочей Версии

W <имя файла> <#блока> - Запиcь Версии или блока Версии из УМ в файл

W! <имя файла> - Запись Версии (без контроля наличия по имени)

2 <имя файла> - Загрузка Версии во 2-ю псевдо УМ (УМ1) для работы в МОНИТОРЕ

- Просмотр каталога (только имен Версий)

!  <имя файла>          - Удаление Файла

PX <Диcк:\путь>         - Cмена текущего Диcка и Каталога

ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ВЕРСИЕЙ

D [адр.н] [адр.к] <рм> - Аналог директивы РМ (в УМ0)рм - количество данных в строке;

DH <адр.н> <адр.к> - Аналог РМ, но данные выводятся в HEX формате

E [адр] <число> - Аналог директивы ЗЯ

EH [адр] <hex_число> - Аналог ЗЯ, но данные задаются в HEX формате

F <адр> <адр> <число> - Аналог директивы ЗМ

FH <адр> <adr> <hex> - Аналог ЗМ,но данные задаются в HEX формате

S [адр] - Аналог директивы РЯ

SH [адр] - Аналог директивы РЯ

S <адр> <адр> <число> - Аналог директивы РК

M <адр.н> <адр.к> [ан2]- Занесение массива <адр.н><адр.к> из УМ1 в УМ0

C <адр.н> <адр.к> [ан2]- Сравнение массива <адр.н><адр.к> из УМ0 с УМ1

C <адр.н> <адр.к> [Z] - Сравнение массива с распечаткой зон

CA - Сравнение VERSION.*  из УМ1 с УМ0

K - Аналог директивы УК 6,0

K <адр.н> <адр.к> - Аналог директивы КС

X - Вывод на экран  Буфера Обращений.

HO <олимп_число> - Преобразоване олимпийского кода в HEX

HH <hex_число> - Преобразоване HEX кода в олимпийский

- Подсчет ключевой контрольной суммы

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТИВЫ

CP <имя_patch_файла> - Контроль наличия в Версии коррекций из файла изменений (Check Patch)

MP <имя_patch_файла> - Занесение изменений в Версию из файла изменений (Make Patch)

MP <имя_patch_файла><!> - Занесение изменений в Версию из файла изменений без контроля исходной Версии

VD - Просмотр содержимого каталога VT <имя_текст._файла>   - Просмотр текстового файла

РЕЖИМ СРАВНЕНИЯ

Для проверки правильности вносимых Пользователем изменений предусмотрена возможность выполнения директив СП по первому основному и четвертому дополнительному блокам.

ВНИМАНИЕ !!!

Если при запуске версии ПО АТС после внесения изменений появляются сообщения об ошибках в различных зонах, сообщения об ограничении срока работы или останов ПО, то необходимо обратиться к разработчикам ПО.

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ФАЙЛАХ ПРОТОКОЛОВ

Для этого надо выйти в Norton Commander и находясь в каталоге с нужными LOG файлами ввести команду :

GREP "иcкомый_текcт" имя_вх._файла_/_cпиcок_файлов > имя_вых_файла где :

Иcкомый текcт :

набор cимволов заключенный в кавычки

дополнительно иcпользуютcя cледующие cлужебные cимволы

'^' - поиск c начала cтроки

'$' - конец cтроки

'.' - заменяет любой cимвол

'*' - заменяет любое количеcтво cимволов

'\' - перфикc для отмены 'cлужебноcти' cимвола

'+' - cм. GREEP ?

Имя Входного файла :

В имени входного файла можно использовать '*' - заменяет любое количество символов в имени файла и '?' - заменяет один символ в имени файла), например :

02-11-94.log - конкретное имя ( конкретный день )

*            - все файлы

??-11*       - все файлы за 11 месяц всех лет

??-??-94.log - все файлы за 94 год

??-11-94.*   - все файлы за 11 месяц 94 года

Имя Выходного файла :

Любое, поcле cимвола '>'

Еcли не введен cимвол '>' и имя_файла, то результат выводитcя на экран

После этого можно просмотреть или распечатать нужный файл.

ПРИМЕРЫ ИCПОЛЬЗОВАНИЯ

Cоздать файл c именем 11-95.RIM cодержащий информацию о междугородних разговорах за ноябрь меcяц 1995 года.

GREP "рим" ??-11-95.log > 11-95.RIM

Cоздать файл c именем ALARM cодержащий информацию об ошибках (cтроки c ++) 10 ноября 1995 года.

GREP "\+\+" ??-11-95.log > ALARM

Cоздать два раздельных файла cодержащих информацию o контретных модулях 0 и 10.

GREP "^ 0" 01-11-95.log > 01-11-95.l00

GREP "^ 10" 01-11-95.log > 01-11-95.l10

Cоздать файл c именем 580647.RIM cодержащий информацию о междугородних разговорах одного абонента за ноябрь меcяц 1995 года.

GREP "рим 580647" ??-11-95.log > 580647.RIM

ВЕДЕНИЕ АРХИВА

Для упорядочения и быстрого поиска требуемой информации в LOG файлах в каталоге LOG надо создать подкаталог ARXIV в котором в свою очередь можно создать подкаталоги по годам, месяцам и модулям АТС.

Например :

C:.

│

└───MT600

└───LOG

│       99-02-01.LOG - файлы протокола текущего месяца

│       99-02-02.LOG

│

└───ARXIV

├───1998

│   ├───1

│   │   ├───MOD-0-3

│   │   ├───MOD-4-7

│   │   └───MOD-8-10

................................

................................

│   └───12

│       ├───MOD-0-3

│       ├───MOD-4-7

│       └───MOD-8-10

│

└───1999

└───1

├───MOD-0-3

├───MOD-4-7

└───MOD-8-10

РАБОТА В МОНИТОРЕ "AXE MONITOR"

Режим Монитор предназначен для :

- проcмотр и замена cодержимого ячеек памяти;

- раcпечатка маccива памяти;

- ввод Верcии Программного Обеcпечения;

- запиcь Верcии;

- запуcк Верcии c заданного адреcа;

- получение cправки по директивам Монитора.

Возможна работа c двумя верcиями, аналогично двухмашинному режиму ЦУУ "Планета".

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ С ЛОКАЛЬНОЙ КОНСОЛИ

<Ctrl+Esc+Esc> - Выход в Монитор. Останов УУ

<Ctrl+S+S> - Рестарт УУ с автоматической чисткой

<Ctrl+S+D> - Рестарт УУ

<Ctrl+S+F> - Рестарт УУ без чистки

<F3> - Переключение на экран просмотра протокола

<F5> - Вкл/Выкл ПИНа

<F9> - Переключение на отображение экрана отладчика (TRAP)

<F10> - Гашение экрана

<Shift+F1> - Вывод номера Версии Интерпретатора.

<Ctrl+T+0> - Откл.TRAP

<Ctrl+T+1> - Вкл. TRAP до заполнения Экрана

<Ctrl+T+2> - Вкл. TRAP с циклическим заполнением

<Ctrl+T+C> - Очистка TRAP Экрана

<Ctrl+S+C> - Очистка STATUS Окна

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ МОНИТОР

<F1> - Подсказка оператору

<F5> - Переключение на экран TTY

<F9> - Отображение экрана ловушек TRAPS

<F10> - Гашение/Включение экрана

ВИД СООБЩЕНИЙ ИНТЕРПРЕТАТОРА

T - (00055) - Счетчик секунд

IU - (110AA) - Количество абонентов в разговоре

Q1 - (110AB) - Количество КРВ в 1s очереди

Q0 - (110AC) - Количество КРВ в 100ms очереди

L1 - (0004C) - Количество "перетягов" 1 уровне

L2 - (0004D) - Количество "перетягов" 2 уровне

X  - (<- 4E) - Отображение произвольной ячейки ОСН или 4ДОП блока по (0004E)

ЗАПИСЬ ОТКОРРЕКТИРОВАННОЙ ВЕРСИИ НА ДИСКЕТУ С ЦТО

ВНИМАНИЕ !!!

Работа УУ с телефонной периферией при этом будет прекращена!

Для записи откорректированной версии на дискету :

- Выбрать для управления нужный модуль.

- нажать комбинацию клавиш <Ctrl + F5>, затем после появления

сообщения :

'GO In MONITOR Mode? [Y]'

нажать <Y>.

Переход УУ в режим Монитор должно быть подтверждено сообщением :

" !!!!! *** УУC в режиме  'MONITOR' "

- набрать команду Монитора для записи Версии на дискету, стоящую в управляющем устройстве :

WV [Enter] после нажатия ввода команды через 10-20 сек появится сообщение

"Done....." (сделано);

Запись Версии закончена.

Внимание! При записи производится контроль возможности (наличие места, отсутствие зашиты от записи) и правильности записи. В случае ошибки появится сообщение "Error ...."

Для возврата в режим Обслуживания вызовов нажать комбинацию клавиш <Ctrl + F6>, затем после появления сообщения :

"GO In MONITOR Mode? [Y]"

нажать <Y>.

Подтверждением перехода в рабочий является появление сообщений

" !!!!! *** УУC в режиме  'RUN' "  и "xxx на4.пуск:xxxx."

После этого начнется чистка с последующим переходом в обработку вызовов.

Примечание !

В случае отладочной версии стартирования с автоматической чисткой НЕ происходит. Если при запуске появляется одно из сообщение

"Отладочная ВЕРCИЯ ......"

"Ограниченный КЛЮЧ"

"PIC Key ERROR"

"Check Summ ERROR in Zone ....."

то это означает изменение защищеных зон (конфигурации станции).

Нормальная работа АТС в этом случае НЕ обеспечивается!

ЗАПИСЬ ВЕРСИИ ИЗ УУ

Запись Версии из УУ на дискету можно осуществить в случае, когда к нему подключены клавиатура и видеомонитор. Для этого надо :

- перейти в режим "МОНИТОР"

- восстановить информацию 00001 в ячейке 11078; для этого набрать :

E 11078 00001 <Enter>

- набрать команду Монитора для записи Версии на дискету

W 'name' <Enter>

где 'name' - имя версии

- появится сообщение

Wait (ждите),

- затем

Done (сделано);

Запись Версии закончена.

Для возобновления обработки вызовов :

- набрать команду :

G <Enter>

- появится сообщение

""xxx на4.пуск:xxxx.

после чего начнется чистка с последующим переходом в режим обработки вызовов.

ТЕСТ МУЛЬТИПЛЕКСОРА

Тестовая программа мультиплексоров асинхронных каналов предназначена для функциональной проверки мультиплексора ассинхронных каналов в составе компьютера типа IBM PC.

Программа предназначена для операционной системы MS DOS.

Тестовая программа позволяет проверить качество работы мультиплексора во всех режимах и определить типы установленных микросхем (хх450 или  хх550). 	Тестированию можно подвергнуть как отдельный канал мультиплексора, так и группу каналов или все каналы. Тестовая программа автоматически учитывает тип регистра прерывания мультиплексора : - прямой или инверсный.

Тестирование каждого канала осуществляется независимо.

Для проверки мультиплексора необходимо иметь тестовые заглушки.

Подготовка мультиплексора к тестированию заключается в следующем:

- корректно выйти из программы ЦТО;

- выключить компьютер;

- отключить кабели УУ;

- установить заглушки;

- включить компьютер;

- из меню Norton Commander (Windows) запустить тестовую программу.

В процессе работы программы в текущем каталоге формируется файл в котором сохраняются параметры  настройки тестовой программы. При запуске тестовой программы параметры настройки считываются из этого файла. После запуска тестовой программы на экран монитора выдается меню, в котором указаны параметры настройки тестовой программы:

Clobal*Setting

Base Adress 1A0

Buffer Size 512

IRQ Line 5

Device Interval com1-com4

При помощи клавиш передвижения курсора подвести курсор к позиции меню

"Test -External loop" и нажав на клавиша <Enter> пустить тест.

При нажатии клавиши <ESC> проиcходит  выход из теста в MSDOS.

Тестовая программа выполняет последовательно следующие тесты :

- "Регистры"

- "Скорость"

- "Модемные  сигналы"

- "Прием-передача"

- "Прерывания"

- "Проверка FIFO"

- "Проверка интерфейса RS232"

В процессе тестирования таблица заполняется сообщениями о результатах прохождения тестов.

"Норма" - в случае успеха, "Ошибка" - в случае неудачи. Текущий тест и канал  выделяются   повышенной  яркостью.  В случае обнаружения ошибки дальнейшее тестирование данного канала не  проводится.  Для прерывания тестирования следует нажать <ESC>.

Тестовая программа автоматически определяет тип микросхемы в каждом канале мультиплексора и выводит его на экран.

По окончании теста выводится сообщение: "Тест окончен.

Нажмите любую клавишу".

Для приостановки тестирования следует нажать любую буквенно-цифровую клавишу. Будет выведено сообщение "Для продолжения нажмите любую клавишу".

Для прерывания тестирования следует нажать клавишу <ESC>.

При этом происходит вывод сообщения "Тест прерван. Нажмите любую клавишу.", прерывание  теста  и выход в основное меню.

CОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦТО

MT614(618).EXE - Ядро системы. Автономно обеспечивает контроль за работой ЦУУ, ведение и архивирование протокола обмена.

Обеспечивает Базовый диалог с оператором. Обеспечивает

Запуск Прикладных Задач и Задач определенных в меню.

Сбор Тарификационной и Статистической Информации

MT614(618).HWC -  Конфигурационный файл системы. Изменению пользователем НЕ подлежит! Для каждого ЦТО свой !!!

CROSXTBL  -  Рабочая кроссовая таблица настройки цветов.

CROSXTBL.MDA, CROXSTBL.COL -  Примеры кроссовых таблиц для Монохромного и Цветного видеомониторов.

COLORS.EXE - Редактор цветов.

MTXXX.MNU -  Меню Пользователя, можно изменить его текстовым редактором. Включает не более 4-х команд.

MTXXX.HLP -  Подсказка по режимам работы и командам.

MTXXX.EVT -  Для задания директив, автоматически генерируемых программой по достижении заданного времени.

MTXXX.PSW -  Введение парольного доступа к меню пользователя.

HELP.CFG  -  Данный файл описывает порядок перепрограммирования меню директив (MENU.CFG) вызываемое нажатием клавиши <F12>.

STATION.LST - Файл с текстом выводимым на правую панель экрана при запуске программы.

ALT9x16i.COM - Драйвер русификации экрана для VGA адаптеров.

ALT8x14i.COM - Драйвер русификации экрана для EGA адаптеров.

RK101T3.COM  - Драйвер русификации клавиатуры.

Обеспечивает в  терминальном ( телетайпном ) режиме быстрое переключение Rus/Lat.

Lat - всегда, Rus - поcле нажатия [Alt],

переход обратно на Lat - автоматичеcки.

Не в MT600 - переключение Rus/Lat короткое нажатие правой клавиши <Shift>.

TXT2TAR.EXE  - Конвертор файла данных тарификации

KDF2DBF.EXE  - Конвертор файла регистрации данных тарификации

KDF2DBF.HDR  - Файл конфигурации конвертора данных тарификации

TOTAL32U.EXE - Калькулятор тарификатора

TOTAL32U.CFG - Файл конфигурации калькулятора тарификатора

TOTAL32U.HDR - Файл заголовка листинга калькулятора  тарификатора

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАЙЛ  <STATION.LST>

Предназначен для вывода справочной информации пользователю в рабочее окно программы. В окно экрана выводятся три последние строки файла, в том числе пустые.

Пример файла :

Help - [F1]

Rus/Lat -

Правая Ctrl

ФАЙЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО МЕНЮ  <MTXXX.MNU>

Для запуска необходимых пользователю ЦТО программ без выхода из контроля за работой АТС служит меню вызываемое по нажатию клавиши <F2>. Это меню может корректироваться пользователем и должно содержать не более 9-и пунктов. Запуск программ производится через BAT файлы.

Пример файла меню пользователя:

# Norton Commander

d:\mt600\runshell.bat

# Модем

d:\mt600\terminal.bat

Пример RUNSHELL.BAT файла :

@echo OFF

d:\

cd d:\mt600\log

nc.exe

cd\

cd d:\mt600

ФАЙЛ МЕНЮ ДИРЕКТИВ  <MENU.CFG>

Находясь в обслуживании определенного модуля можно нажатием клавиши <F12> вызвать меню генератора директив управления АТС. Подсказка по работе с этим меню вызывается нажатием клавиши <F1>.

Содержание файла с описанием МЕНЮ <menu.cfg> может изменяться пользователем с учетом следующих правил :

:Метка - название меню (первая :MAIN далее по желанию )

Меню А^метка1 - перейти на следующее меню с названием "метка1"

Меню Б^метка2 - перейти на следующее меню с названием "метка2"

Окно В#метка3 - перейти в окно редактирования с названием "метка3"

При описании окна редактирования :

:Метка, Директива - Название метки и директива

{пояснение} - просто комментарий

[пояснение]ключи - необязательный параметр

<пояснение>ключи - обязательный параметр

(пояснение)xxxxxx - неизменяемый параметр xxxxxx (x=0-F)

Возможные КЛЮЧИ :

\ = знак разделения ключей ( <param>+5\00000-173FF\n\$ )

xxxxx-yyyyy = допустимый промежуток ( от xxxxx до yyyyy)

+x = длина параметра (x=1-8)

a = адрес ( промежуток 000000-8573FF )

i = информация ( промежуток 00000-773FF )

n = адрес начальный

k = адрес конечный

h = признак 16чного числа

d = признак 10чного числа

$ = без опроса [ без OK ]

! = дополнительное подтверждение команды

Содержание вспомогательного файла <help.cfg> :

{}, ~~, `` - символы для цветового выделения текста в окне HELP

:метка -метка директивы

текст \

~текст~  - Текст для пояснений

`текст` /

ФАЙЛ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ СОБЫТИЙ  <MTXX.EVT>

Начало строки описывающей событие - символ '#' в первой позиции! Затем (без пробела!!) в скобках номер модуля для которого предназначена команда, время события в формате ЧЧ:ММ

один пробел ДАТА или строка '-------' для ежедневных событий.

Символ ';' позволяет вставлять в файл строки комментарии.

Одновременно отслеживается до 12 событий В ДЕНЬ,если их задано больше остальные будут проигнорированы!

Отбор для слежения осущетвляется автоматически, в 0 часов ночи каждые сутки или после редактирования файла нажать <CTRL+F3>.

ФАЙЛ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  <MTXXX.PSW>

Для активирования системы парольного входа.

Начало строки описывающей пароль - символ '#' в первой позиции строки! Затем (без пробела!!) в скобках числовое значение (до 500000000) являющиеся паролем. После пароля - Имя владельца начинающийся с символа '%', или любой текст длиной до 31 символа, символ ';' - строки комментария. Максимальное число списка паролей - 8.

ВНИМАНИЕ !!!  Доступ к меню внешних DOS программ (в том числе и изменению списка паролей) возможен только владельцу пароля стоящего в первой позиции списка.

Пример содержимого файла:

#[21] %Иванов Иван Иванович

#[111] %Петров Петр Петрович

СЛУЖЕБНЫЕ ФАЙЛЫ СИСТЕМЫ

При установке программы ЦТО в каталоге MT600 на диске "D" они имеют следующее назначение и содержание:

ALARMCUU.BAT

Для автоматической перезагрузки системы в аварийной ситуации (при сбое) :

@echo Reloading CUU .....

d:\mt600\reload.com

VIEWLOG.BAT

Для просмотра LOG файлов, содержит обращение к текстовому редактору WD.EXE :

@echo OFF

d:

cd\

d:\mt600\wd.exe d:\mt600\log\

cd\

cd mt600

SYSTIME.BAT

Для коррекции системного времени ЦТО :

@time

@date

СОДЕРЖИМОЕ СИСТЕМНОЙ ДИСКЕТЫ

Cистемная дискета совместима с форматом 1,44 MB дискеты MS DOS. Дискета содержит ядро системы PC DOS 3.30. Это позволяет использовать для работы с файлами размещенными на дискете средства MS DOS.

На системной дискете размещены файлы :

- Системные файлы PC OS :

ibmbio.com

ibmdos.com

command.com

autoexec.bat -  перечень выполняемых программ при загрузке PC DOS.

- Системные файлы OS Kvant :

intx.sys - Ядро операционной системы "Kvant" (интерпретатор)

config.sys - Конфигурационный файл загрузчика

version.X - Версия УУ

- Файлы и каталоги общего назначения :

dirinfo -  файл описывающий принадлежность дискеты

TOOLS каталог, содержащий программы :

diskcopy.com - файл для создания копии дискеты

alt9x16i.com - русификатор экрана

vc.com - оболочка Volkov Commander для работы с DOS

vc.ini - инициализационный файл оболочки

vc.mnu - меню для работы в оболочке

Для загрузки программ общего назначения надо одновременно нажать на клавиши <Ctrl> и <Break> при загрузке в момент появления запроса.

На экран выводятся сообщения :

INTX System Loader

[Ctrl Break] Detected! Loading Terminated.

[Esc] - Break Loading. [Enter] - Continue Loading.

По нажатию <Esc> загрузка OS Kvant прекращается и выполняются инструкции файла "autoexec.bat".

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯ   АТС "Квант"

ЦТО

ОСНОВНОЕ УУ

МОДУЛЬ1

МЫШЬ

КЛАВИАТУРА

МОНИТОР

МОДУЛЬ2

ОСНОВНОЕ УУ

РЕЗЕРВНОЕУУ (ЦТО)

ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ МЕЖДУ УУ И АТС "Квант"

┌─────────────────┬────────────────┬────────┬────┬──────────────┐

│    КВВ-ПК       │  Кроссовое     │  Адрес │Ка- │    Аналог    │

│ (Основное УУ)   │ устройство     │ канала │нал │   на БВВ-2   │

├───────────┬─────┼────────┬───────┼────────┼────┼──────┬───────┤

│           │ 1,2 │        │ A1,A2 │ 77000  │ E0 │ 3X01 │       │

│ 0-й ствол ├─────┤        ├───────┼────────┼────┼──────┤       │

│           │ 3,4 │        │ A3,A4 │ 77040  │ F0 │ 3X02 │       │

│   X3      ├─────┤        ├───────┼────────┼────┼──────┤ A1,A2 │

│           │ 5,6 │        │ A5,A6 │ 77080  │ G0 │ 3X03 │       │

│  9 pin    ├─────┤        ├───────┼────────┼────┼──────┤       │

│           │ 7,8 │        │ A7,A8 │ 770C0  │ H0 │ 3X04 │       │

╞═══════════╪═════╡        ╞═══════╪════════╪════╪══════╪═══════╡

│           │ 1,2 │ 1X00   │ Б1,Б2 │ 77100  │ E1 │ 1X01 │       │

│ 1-й ствол ├─────┤        ├───────┼────────┼────┼──────┤       │

│           │ 3,4 │        │ Б3,Б4 │ 77140  │ F1 │ 1X02 │       │

│   X3      ├─────┤        ├───────┼────────┼────┼──────┤ A7,A8 │

│           │ 5,6 │        │ Б5,Б6 │ 77180  │ G1 │ 1X03 │       │

│  9 pin    ├─────┤        ├───────┼────────┼────┼──────┤       │

│           │ 7,8 │        │ Б7,Б8 │ 771C0  │ H1 │ 1X04 │       │

└───────────┴─────┴────────┴───────┴────────┴────┴──────┴───────┘

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА  КВВ-ПК  УУ

Основное УУ 0-го ствола

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│╔═════╤═══╤═══╤═══╤═══╤═══╤═══╤═══╗ ╔═════╤═══╤═══╤═══╤═══╗ ┌─┬─┬─┐ j  │

│║ S1  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 ║ ║ S2  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ │1│2│3│ m  │

│╠═════╪═══╪═══╪═══╪═══╪═══╪═══╪═══╣ ╠═════╪═══╪═══╪═══╪═══╣ └─┴┬┴─┘ p  │

│║ On  │   │ X │ X │   │   │   │   ║ ║ On  │   │   │   │   ║    │    2  │

│╟─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───╢ ╟─────┼───┼───┼───┼───╢    │       │

│║ Off │ X │   │   │ X │ X │ X │ X ║ ║ Off │ X │ X │ X │ X ║    │       │

│╚═════╧═══╧═══╧═══╧═══╧═══╧═══╧═══╝ ╚═════╧═══╧═══╧═══╧═══╝    │       │

│

Основное УУ 1-го ствола                     │

│

┌────────────────────────────────────────────────────────────── │ ──────┐

│╔═════╤═══╤═══╤═══╤═══╤═══╤═══╤═══╗ ╔═════╤═══╤═══╤═══╤═══╗ ┌─┬┴┬─┐ j  │

│║ S1  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 ║ ║ S2  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ │1│2│3│ m  │

│╠═════╪═══╪═══╪═══╪═══╪═══╪═══╪═══╣ ╠═════╪═══╪═══╪═══╪═══╣ └─┴─┴─┘ p  │

│║ On  │ X │ X │ X │   │   │   │   ║ ║ On  │   │   │   │   ║         2  │

│╟─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───╢ ╟─────┼───┼───┼───┼───╢            │

│║ Off │   │   │   │ X │ X │ X │ X ║ ║ Off │ X │ X │ X │ X ║            │

│╚═════╧═══╧═══╧═══╧═══╧═══╧═══╧═══╝ ╚═════╧═══╧═══╧═══╧═══╝            │

Подключение Управляющих Устройств к ЦТО выполнено при помощи кабелей и платы мультипортового стыка.

СХЕМА КАБЕЛЯ МЕЖДУ ЦТО И ПОРТОМ COM1 ОСНОВНОГО УУ

┌───────────┐                             ┌─────────┐

│ 25pin ЦТО │                             │ 9pin УУ │

└───────────┘      длина до  300 м        └─────────┘

витая с SG пара 2-TXD  ────────────────────────────────  2 RXD

витая с SG пара 3-RXD  ────────────────────────────────  3 TXD

6-DSR  ────────────────────────────────  4 DTR

7-SG   ────────────────────────────────  5 SG

20-DTR  ────────────────────────────────  6 DSR

Корпуса разъемов соеденены отдельным проводом !

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ НА УУ (ВИД СЗАДИ)

╔════════════════════════════════════════════╗

║                                            ║

║                         ───────────────    ║

║                       /  220 В  50 Гц   \  ║

║                       │       для       │  ║

║                       │  Видеомонитора  │  ║

║                       └─────────────────┘  ║

║                                            ║

║                         ───────────────    ║

║                       /      Ввод       \  ║

║                       │  220 В  50 Гц   │  ║

║                       └─────────────────┘  ║

║  ┌────────┐                                ║

║  │ Клавиа-│                                ║

║  │ тура   │                                ║

║  └────────┘                                ║

║                                            ║

║   ────────────                ────────     ║

║  \    COM2    /              \  COM1  /    ║

║   ───────────                 ───────      ║

║    ┌──────┐               ────────────     ║

║    │ Мышь │              \    LPT1    /    ║

║    └──────┘               ───────────      ║

║                                            ║

║                                            ║

║              ──────────────                ║

║             \ Видеомонитор /               ║

║               ────────────                 ║

║            670xx                770xx      ║

║            ──────                ──────    ║

║ КВВ-ПК -> \  X2  /     0-й      \  X3  /   ║

║             ────      канал       ────     ║

║                                            ║

║            ──────                ──────    ║

║ КВВ-ПК -> \  X2  /     1-й      \  X3  /   ║

║             ────      канал       ────     ║

║             671xx                771xx     ║

╚═══╤═══╤════════════════════════════╤═══╤═══╝

└───┘                            └───┘